LGF系列螺杆式空气压缩机

使用说明书

天津市舒塔克压缩机有限公司

目        录

- 注意事项------------------------------------------------------------------------------------1

  - 操作前的注意事项-----------------------------------------------------------------------1

  - 使用中的注意事项-----------------------------------------------------------------------1

  - 检查维修保养时的注意事项-----------------------------------------------------------1

- 压缩机的工作原理-----------------------------------------------------------------------2

  - 工作原理系统布置图-------------------------------------------------------------------2

  - 部件说明----------------------------------------------------------------------------------2

  - 关键部件的作用-------------------------------------------------------------------------2

  - 工作原理----------------------------------------------------------------------------------3

  - 电控部分----------------------------------------------------------------------------------4

- 操作-----------------------------------------------------------------------------------------5

  - 工作过程----------------------------------------------------------------------------------5

  - 压缩机各工作参数的设定-------------------------------------------------------------5

  - 开机----------------------------------------------------------------------------------------6

  - 关机----------------------------------------------------------------------------------------7

  - 自动停机----------------------------------------------------------------------------------7

- 压缩机的安装-----------------------------------------------------------------------------7

  - 压缩机的配管----------------------------------------------------------------------------7

  - 安装场地----------------------------------------------------------------------------------8

  - 配线----------------------------------------------------------------------------------------8

- 压缩机的维修和保养--------------------------------------------------------------------9

  - 维修、保养时间表----------------------------------------------------------------------9

  - 添加、更换压缩机油------------------------------------------------------------------10

  - 压缩机皮带的调整-------------------------------------------------------------------- 10

  - 更换机油滤芯-------------------------------------------------------------------------- 11

  - 清理空气过滤器芯-------------------------------------------------------------------- 11

  - 更换油分滤芯-------------------------------------------------------------------------- 12

  - 换热器的清理-------------------------------------------------------------------------- 12

- 压缩机的故障及处理方法-------------------------------------------------------------13

- 服务项目----------------------------------------------------------------------------------14

- 质量保证卡-------------------------------------------------------------------------------15

- 工作原理系统布置图-------------------------------------------------------------------16

- 电器原理图-------------------------------------------------------------------------------17

- 压缩机安装尺寸图----------------------------------------------------------------------18

厂商信息

公司名称：

联 系 人：            联系电话：

手    机：            传    真：

地    址：

E-mail:

请在安装、使用我厂生产各型号螺杆式压缩机前，必

须仔细阅读本说明书，以防止事故的发生！

- 注意事项

  - 操作前的注意事项

A、无论是直接还是间接，本机都绝对禁止用于以下的目的：

请不要作为将压缩空气直接吸入呼吸系统的机器使用。压缩空气中含有一氧化碳和其他污染物，若吸入将有导致死亡或重伤的危险。

B、请始终保持安全警告标牌的清洁。发生标牌破损、脱落等情况时，应重新贴好。

C、请不要随便对本机进行改造。否则，将成为安全性受损、性能不良的原因。

D、请不要用本机压缩空气以外的气体，或当作真空泵使用。

E、为防止不被机器卷入，操作机器时，不要穿肥大制服以及袖口纽扣不系、领带耷拉、戴围巾和其他装饰。禁止将身体的任何部位或其他物品伸入风扇及皮带轮等旋转部件中。

F、为防止火灾事故的发生，请在压缩机附近备置灭火器。

G、移动压缩机时，请使用叉车。

H、压缩机应设置在室内且平坦的地面上。不平或不坚固的地面，将会加大压缩机的振动、噪音。压缩机的四周应留有足够的空间，以保证良好的通风。

I、压缩机应在下面的环境下使用：

环境温度：   0~40℃

相对湿度：   85%以下

海拔高度：   1000m以下

J、压缩机电源必须经过装有漏电保护器的电源开关柜，以便在紧急情况下和维修保养时，切断电源，处理紧急情况。而且，电源开关柜的安装位置尽量靠近压缩机。

K、地线必须直接接入地中。

L、禁止在压缩机上接其他的用电设备。有烧毁压缩机电器设备元件的危险。

  - 使用中的注意事项

  - 绝对不能在机器运行过程中以及刚停机后就打开注油口盖。由于存在内压，有吹飞此盖和喷出高温压缩空气及机油，造成人员重伤的危险。

  - 为防止被卷入，造成肢体残疾。在机器运行过程中，请不要将手、脚等身体部位及衣物饰品等靠近皮带轮、皮带、风扇及联轴器等旋转部件。

  - 请不要将压缩空气对着人或可食用的东西喷吹，有造成人员窒息及中毒的危险。

  - 为防止烫伤，在运行过程中检查各部状态时，一定不要用身体的裸露部位接触机器的高温部位。

  - 检查、维修、保养时的注意事项

- 切断电源，并在电源开关处挂上“检查和维修保养中”的标牌，以防止他人误开电源。

- 不要用湿手接触电源或电器部件。有引起触电而导致死亡或重伤事故发生的危险。

- 给油分罐加油时，必须停机，在确认内部压力表的数值为“0”，并且罐内无残余压力后，再慢慢地打开注油口盖进行压缩机润滑油的加注或更换。不然，会使高温压缩空气和油喷出，有导致烫伤或重伤事故发生的危险。必须使用我厂提供的纯正回转式压缩机专用油。使用其他品牌的任何润滑油，均有导致压缩机严重损坏的危险。

- 调整皮带张力时，必须切断电源停机，并在电源开关处挂上“检查和维修保养中”的标牌，再进行作业。

- 必须对电机等电气部件、压缩机润滑油、油分滤芯、空滤以及油滤等部件进行定期的检查和保养。

2、压缩机的工作原理

2．1 工作原理系统布置图（见附图一）

2．2 部件的说明

| 代号 | 名 称 | 代号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 11 | 安全阀 |
| 2 | 进气阀 | 12 | 油分滤芯 |
| 3 | 主机 | 13 | 油分筒体 |
| 4 | 单向节流阀 | 14 | 温控器或温度传感器 |
| 5 | 放空阀 | 15 | 机油过滤器 |
| 6 | 节流过滤器 | 16 | 温控阀 |
| 7 | 容调电磁阀 | 17 | 油冷却器 |
| 8 | 压力开关或压力传感器 | 18 | 后冷却器 |
| 9 | 压力表 | 19 | 球阀 |
| 10 | 最小压力阀 |  |  |

2．3 关键部件的作用

A、进气阀（内设止逆阀）：根据用气量的多少，调节本身阀芯的开启度，增减进气量。使压缩机在加载、减荷之间变化。在停机时，逆止阀板关闭，保证系统内的压缩机油不会从进气口喷出。

B、最小压力阀：为了保证压缩机的良好供油，保证系统的最低压力。同时，阻止外部的高压气体倒流回压缩机的系统中，给压缩机的二次启动带来困难。

C、温控阀：调节润滑油的供油温度，保证最佳的喷油温度。避免系统中产生过多的凝结水，造成压缩机油的乳化，破坏润滑油的润滑性能。

D、压力开关（压力传感器）：取得压缩机外部系统中变化的压力信号，为压缩机功能的自动调节提供条件。

E、电磁阀：指挥进气阀等控制元件，对压缩机的功能进行自动调节。

F、温控器（温度传感器）：为了保护油能正常的工作，不发生变质，必须控制油的工作温度。使用高灵敏度的控制器监视压缩机的温度变化，发生高温时报警、停机。

G、进气过滤器：除去吸入空气中的浮游粒子，使压缩机吸入洁净的空气，过滤精度

10μm。

H、 油过滤器：除去润滑油内的杂质,过滤精度10μm。。

I、 油分滤芯：除去高压空气中的雾态油，使排出的空气更加洁净。

  - 工作原理

螺杆式压缩机主要由“气管路、油管路、控制管路、排污管路、电气线路”组成，每种管路和附属于它的零部件起着不同的作用。他们的互相协调，完成了压缩机的良好运转。下面分别对压缩机的不同部分进行说明。

A、气管路

外部的空气经过空气过滤器过滤后，通过进气阀进入主机，与油管路喷入的压缩机油混合，经内部双螺杆转子的压缩后，排到油分筒体内，进行油气的初步分离，然后流经油分滤芯进行压缩空气与雾态油的分离。高温洁净的压缩空气经最小压力阀进入后冷却器进行冷却，将低温洁净的压缩空气排放到用气管道中。压缩机油储存到油分筒体的底部。

B、油管路

储存在油分筒体内的压缩机油在内部压力的作用下，进入温控阀。为了保证最佳的供油温度，温控阀迫使部分或全部的压缩机油进入油冷却器进行冷却（根据油的温度，由温控阀调节进入油冷却器的流量。）。冷却后的低温油与直接过来的高温油混合，达到最佳喷油温度，然后进入油过滤器，经过滤后，洁净的压缩机油喷入到主机中，与内部的空气混合，进行压缩。

对于没有温控阀的机型，由风扇的自动启停控制压缩机油的温度。风扇的开启、停止温度在电脑中设定。

另附压缩机油在螺杆式压缩机中的几种作用：

a、润滑作用

作为机械运动部件的螺杆式压缩机，无论是转子、轴承，还是密封都需要油的润滑。因此，压缩机油很好的承担起了此项工作。

b、密封作用

无论是螺杆式压缩机中的转子之间、转子与机体之间和转子与吸、排气端轴承座间都存在着不同的间隙。此间隙是高压空气内部泄漏的主要通道，使用性能良好的回转式压缩机润滑油，能很好地填补此间隙，起到密封的作用。

c、冷却作用

空气在压缩的过程中会产生大量的压缩热，此热量只靠通过壳体与外界的辐射换热是难以散发掉的。喷入压缩机的润滑油，在参与压缩的过程中，与被压缩的空气充分的接触，带走了大量的热量，致使排出主机的空气温度较低。

d、吸收噪声

由于在相对运动部件之间形成了一定厚度的油膜，隔离了相对的运动件，把相对运动件的接触运动，变为了运动件与油膜间的接触运动，因此，大大降低了摩擦噪音。同时，油本身是声音的不良导体，阻止了声音的向外传递，降低了运转噪声。

C、控制管路

螺杆式压缩机分启动、加载、减荷、放气和停机几个工作过程。为了使压缩机达到自动控制目的，在螺杆式压缩机以上两种管路的基础上又增加了控制管路。

压力开关（或压力传感器）从用气管道上采集到变化的压力信号发给电脑控制器，由电脑控制器根据预先设定的加载压力、卸荷压力等条件进行判断，然后发出指令给电磁阀等执行元件，最后把信号传递到进气阀等部件，实现以上各项功能的传递，以达到自动控制的目的。

D、排污管路

压缩空气与油雾的混合气体在经过油分滤芯进行精分离时，会有大量的油雾被油分滤芯的滤材吸收，在滤材内部聚集成颗粒较大的油滴流到油分滤芯的底部，此部分油如果不被随时的排除，会被流经此处的高压空气吸走，给洁净的高压空气造成二次污染，使排出到管道中的高压空气的含油量过高，压缩机的耗油量增大。

因此，我们增加此管路把油分滤芯底部的油经过滤吸收到主机的低压端，保证了设备的良好运行，用气设备得到更加洁净的空气。

  - 电控部分

    - 电器原理图（见附图二）

3、操作

  - 工作过程

A、启动时    容调电磁阀“7”关闭（断电），没有高压空气通过容调电磁阀到达进气阀“2”的气缸中，进气阀处于关闭状态，少量的气体从进气阀阀板的旁通孔进入主机，油分筒体“13”内的压力缓慢上升，少量的压缩机油喷入主机“3”中。

B、加载时     容调电磁阀“7”（得电）P-A接通，高压空气通过容调电磁阀进入进气阀“2”的气缸中，推动进气阀的阀板打开，大量的空气经进气过滤器“1”和进气阀进入主机“3”，与压缩机油混合进行压缩，油气混合物排入油分筒体“13”内进行油、气的初步分离，然后经油分滤芯进一步过滤后，洁净的高压空气从最小压力阀“10”进入后冷却器“18”冷却后进入主供气管路。

C、减荷时     容调电磁阀“7”失电，P-A关闭，切断油分筒体“13”与进气阀“2”之间的联系，A-R打开，使进气阀汽缸内的高压气体排放到大气中，进气阀的阀板关闭。同时，放空阀“5”打开，使油分筒体内的压力降低，降低电机功率的消耗。

D、停机       当按下停止按钮时，压缩机先转为减荷运行，然后停机。

注意：对于选用常开进气阀的机型，请与厂家确认其工作原理。

  - 压缩机各工作参数的设定

- 对于采用数字液晶显示器电脑板控制的机型，其设定的参数值，可根据显示器上的中文提示菜单进行设定。具体可按电脑板的使用说明书操作。

- 对于采用普通IC板控制器的机型可按下列方式操作：

B.1  卸荷压力的设定

拆掉压力开关上面防松卡片，启动压缩机，逐渐关闭压缩机外的球阀，观察外压表，调节上面左侧的螺钉，并观察指针指示的压力，直到压缩机标定的压力，停止调节。

顺时针为压力增加，逆时针压力减小。

B.2  加载压力的设定

卸荷压力设定好后，调节压力开关上面右侧的螺钉，在看指针指示压差值的同时观察外压表，直到所需的压力为止。推荐的压差值为1.5~2.5kgf/cm2。

B.3  卸荷自动停机延时时间的设定

调节电控箱中电脑板上“VR2”旋钮，直到所需的值。顺时针旋转为缩短时间，逆时针旋转为延长时间。

B.4  停机后电机停止延时时间的设定

调节电控箱中电脑板上“VR3”旋钮，直到所需的值。顺时针旋转为缩短时间，逆时针旋转为延长时间。

B.5  启动时Y-△转换延时时间的设定

调节电控箱中电脑板上“VR4”旋钮，直到所需的值。顺时针旋转为缩短时间，逆时针旋转为延长时间。

3．3开机

A、压缩机接线后初次开机

A.1接通电源，观察显示屏是否有电源逆相等显示。如果有，关闭电源后，将三相主电源其中的两相调换位置，接通电源，看故障是否消除。若继续显示，检查是否缺相，直至将故障消除。

注意：三相电压均不能低于342V，其中任一相电压低于此规定值，均不能开机，不然有烧毁电机等电器部件的危险！

A.2 观察油分罐上的压力表，看是否压力为“0”。压力高于0.05MPa时，不能开机。

注意：在高压状态下开机，易造成电器元件的损坏。

A.3 检查油位，油位应在与上面一条红线比较接近的位置上，低于下面的红线应加油。

A.4 打开压缩机与储气罐之间的所有阀门。

注意：在压缩机与储气罐之间的阀门关闭的情况下开机，会使压缩机压力冲高、安全阀打开喷出高温、高压油气混和物，有造成人员重伤和压缩机缺油的危险。

A.5 点动压缩机，看压缩机是否正转（旋转方向的标示，在主机靠近电机的一侧）。若相反，关闭电源后，同时颠倒主电源线排上、下两侧的任意两相（包含与其相连接的控制电源线）。再接通电源，点动压缩机，看是否正常。同时观察风扇的转向是否正确，风是否排到压缩机的外侧。对于没有温控阀的机器，在待机状态下，按压风扇电机用接触器，观察风扇的转向是否正确。若反转，颠倒风扇电机的电源线。再试验是否恢复正常。

注意：压缩机不能在反转的情况下运转，不然，有使主机磨损或抱死的危险。

A.6 开启压缩机，直至观察压缩机加载、减荷正常。

A.7 检查油位在加载时是否在两条红线的之间。若低于下面的红线，应停机补油。

B、压缩机手动停机后再开机

B.1 压缩机在关机后10min内，不能再次开机。

B.2 观察油分罐上的压力表，看是否压力为“0”。压力高于0.05MPa时，不能开机。

C、日常开机

C.1打开压缩机与储气罐之间的所有阀门。

C.2观察油分罐上的压力表，看是否压力为“0”。压力高于0.05MPa时，不能开机。

C.3 检查皮带是否松动，若皮带已松动，调整皮带的张力。

C.4 开启压缩机

C.5检查油位在加载时是否在两条红线的之间。若低于下面的红线，应停机补油。

C.6 检查机器是否有异常的声音、现象。

D、一月以上时间的停置后再开机

D.1 打开减荷阀上端的连接软管，按压缩机的正常旋转方向盘动压缩机，从进气口加入1~2升我厂提供的专用压缩机油。

注意：不能随意加入其他的润滑油，有加速机油的氧化，使压缩机抱死的危险。

D.2 安装好上面拆下的连接软管。

D.3 其余步骤同“C”项。

3．4  关机

A．按下压缩机的“停止”按钮。

B．观察压缩机油分罐上的压力表是否回“0”。

C．关闭总电源。

D．关闭压缩机出口的阀门。

3．5  自动停机

随着用户用气量的减少，当减荷的时间达到设定值时，压缩机将自动停机。在用气管道上的压力降为“加载压力”时，压缩机将自动开机。

注意：●当压缩机处于自动停机状态时，不要对压缩机进行任何的维护，因为压缩机随时有开机的可能，因此会造成重大的人身事故。

        - 如果压缩机在开机时的管道压力高于“加载压力”，开机后，压缩机将处于自动停机状态，在压力低于“加载压力”时会自动开启压缩机。并非压缩机的故障。

        - 用户不要随意设定“自动停机再启动延时”的时间。过短的时间，会造成油分罐内的压力不能充分卸掉，使再次开机为重载启动，造成电器元件的烧毁。

        - 如果用户的用气压力变化的比较频繁或有变化频繁的时期，建议不要使用自动启停功能。

- 压缩机的安装

4．1 压缩机的配管

A、压缩的排气口必须设置旁通管路，增设球阀等，以便于压缩空气管路的排污及压缩机安装后现场的调试。

B、配置主管路时，管路需有1°~2°的倾斜度，以利于管路中冷凝水的排出。在管路有凹陷的地方，应增设排污用管路，以便于冷凝水的排放，避免冬季使用时管路结冰，耽误使用。

- 管路中应尽量减少阀及弯头等管件的使用，避免压力的损失过大。

- 若用户的瞬时用气量很大，并且时间较短，在管路中应放置较大储气罐，以减少

压缩机频繁的加载、减荷或自动开停机。

- 压缩空气管路所使用的管，必须能承受压缩空气的压力，且承压能力不低于额定    排气压力的2倍。

- 长期不使用的压缩空气管路，在恢复使用时应先吹扫管路。

  - 安装场地

压缩机的安装场地必须有足够的空间，以便于压缩机的维护保养及维修。墙壁或其他设备距压缩机的四面的距离至少保持600mm（45KW以下）或1000mm（55KW以上）。

压缩机房应便于通风，便于散热。配置风道时，风道管路应避免有锐角或直角的过渡，截面积不小于压缩机排风口的面积。配置轴流风机也是解决通风的良好办法。风机的大小与压缩机房内设备总热负荷有关。

螺杆式压缩机在一般场合不需有专用的基础，但需要有坚实平整的地面，最好为不小于30cm厚的水泥地面。对于有特殊要求的，应增设安装地脚。如安装在楼板上，会使压缩机和楼板产生共振，产生较大的噪声，因此应在安装时增加减震装置。

压缩机房的周围（100M以内）不应有腐蚀性、易燃和易爆等气体气源的存在。不要安装在灰尘特别多、油雾较大的场合，不然，会加速空气过滤器的损坏和压缩机油的氧化。

压缩机房内必须配置足够、经过年检的干粉灭火器等消防装置。

  - 配线

- 本机采用的是AC380/50Hz的电源，在没有特殊要求的情况下为三相四线制。

- 电源电压的波动范围应控制在额定电压的±10%以内。相电压应控制在±3%以内。

- 压缩机电源必须配置漏电保护器，进行对触电和短路的保护。

- 地线的一端与电控箱内的接线端子相连，另一端必须直接接入地中。不要接在室内的铁骨或气水管道上。

- 对线缆外穿套管进行保护。

- 配用线缆的规格（使用铜线）：

单位：mm2

| 压缩机型号 | 线缆规格 | 压缩机型号 | 线缆规格 | 压缩机型号 | 线缆规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGF-5.5 | 4 | LGF-30 | 16 | LGF-110 | 70 |
| LGF-7.5 |  | LGF-37 |  | LGF-132 |  |
| LGF-11 | 6 | LGF-45 |  | LGF-160 | 90 |
| LGF-15 |  | LGF-55 | 25 | LGF-185 |  |
| LGF-18.5 | 10 | LGF-75 | 35 | LGF-220 | 120 |
| LGF-22 |  | LGF-90 | 70 | LGF-250 |  |

- 线缆的入端，必须安装铜质端子。

如为O-T环端子，其安装圆孔的直径如下：            单位：mm

| 压缩机型号 | 孔径 | 压缩机型号 | 孔径 | 压缩机型号 | 孔径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGF-5.5 | 7~8 | LGF-30 | 9~10 | LGF-110 | 11~12 |
| LGF-7.5 |  | LGF-37 |  | LGF-132 |  |
| LGF-11 | 9~10 | LGF-45 |  | LGF-160 |  |
| LGF-15 |  | LGF-55 |  | LGF-185 |  |
| LGF-18.5 |  | LGF-75 | 11~12 | LGF-220 |  |
| LGF-22 |  | LGF-90 |  | LGF-250 |  |

5、压缩机的维修和保养

5.1 维修、保养时间表

下表只表示通常运行状态下的检查和维修保养的间隔时间。在严酷的环境条件下以

及严酷的运行状态下使用时，请缩短其间隔时间。

检查和维修保养，请以下表所示的时间和运行时间中早先到达的时间为准。

| 检查部位 |  | 每日 | 最初2月 | 每隔4月 | 每隔6月 | 每隔1年 | 每隔2年 | 每隔4年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1000小时 | 2000小时 | 3000小时 | 6000小时 | 12000小时 | 24000小时 |  |
| 电机 | 绝缘电阻 |  |  |  |  | 检查 |  |  | 1MΩ以上 |
|  | 轴 承 |  |  |  | 加油 |  |  |  | 加注与电机相同的润滑脂= |
| 主机 | 轴 承 |  |  |  |  | 检查 |  | 更换 | 无异常噪音 |
|  | 轴 封 |  |  |  |  | 检查 |  | 更换 | 有无漏油 |
| 空气过滤器芯 |  |  |  |  | 更换 |  |  |  | 环境恶劣时，提前更换 |
| 油分筒体 | 油量 | 检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 润滑油 |  |  |  |  | 更换 |  |  | 首次更换为运转500小时 环境恶劣时，提前更换 |
|  | 油位计 |  |  |  |  |  |  | 更换 |  |
|  | 注油口“O”型圈 |  |  |  |  | 检查 | 更换 |  |  |
|  | 油分滤芯 |  |  |  |  | 更换 |  |  | 环境恶劣时，提前更换 |
| 系统 | 节流过滤器 |  | 第一次检查 |  | 检查 |  |  |  | 排气含油时检查 |
|  | 油过滤器 |  |  | 更换 |  |  |  |  | 环境恶劣时，提前更换 |
|  | 尼龙管 |  |  |  | 检查 |  | 更换 |  |  |
| 油、后冷却器 |  |  | 清扫 |  |  |  |  |  | 排温高时清扫 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扫 |
| 进 气 | 调节装置 | 检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进气阀 |  |  |  |  | 检查 |  |  |  |
|  | 进气阀易损件 |  |  |  |  |  | 更换 |  |  |
|  | 设定压力 | 确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀 |  |  |  | 检查 |  |  |  |  | 达到最高压力时，轻提扳手，放气 |
| 最小压力阀易损件 |  |  |  |  |  |  | 更换 |  |  |
| 温控阀易损件 |  |  |  |  |  |  | 更换 |  | 排温高时随时检查 |
| 电磁阀 |  | 确认 |  |  |  |  | 更换 易损件 |  | 容量控制不正确时，检查或更换 |
| 皮带、联轴器弹性快 更换 |  | 检查 |  |  |  |  | 更换 |  | 初装皮带，运转一周后调整皮带张力 |

5.2 添加、更换压缩机油

A．压缩机停机。

B．观察油分罐上的压力表，待压力显示为“0”时，关闭总电源。

C．取下注油口螺帽。

D．取下排污阀上的丝堵，打开排污阀，将压缩机油排出，直到无油流出为止。

E．关闭排污阀，将丝堵缠干式生胶带后装回原位，拧紧。

F．加入压缩机油到液位镜的上面一条红线。

G．检查注油口上的“O”型圈，是否有磕碰、压扁现象，如有更换。处理好后，拧紧注油口螺帽。

H．接通电源、开机。

I． 检查油位在加载时是否在两条红线的之间。若低于下面的红线，应停

机补油。

注意：●  必须使用我厂提供的专用螺杆式压缩机专用油。对于未使用我厂提供的专用螺杆式压缩机专用油，而造成压缩机损坏的，我厂不予保修。

●  更换、添加压缩机油时，绝对不能带电、带气压操作，有造成重大人身事故的危险。

●  对于压缩机油未达到规定的换油时间，而油已发生严重的氧化现象，油色变黑时，也必须更换压缩机油。

●  换油的同时必须更换机油过滤器。

5.3 压缩机皮带的调整

对于皮带传动的压缩机，平时应注意皮带的张力。

过低的皮带张力会造成皮带与皮带轮之间打滑，会产生大量的磨擦热，使皮带、皮

带轮及轴伸部位的温度升高，造成橡胶元件的老化，降低轴封、皮带和皮带轮的使用寿命。严重时，会造成皮带在短时间内的折断、烧毁现象。

过高的皮带张力，会使主机及电机轴承的负荷增大，缩短主机及电机轴承的使用寿命。严重时，造成转子变形，磨损轴封或造成主机的损坏。

用户在首次使用压缩机后一周内进行皮带的调节，以后每一个月进行一次皮带张力

的调整。

调整皮带时，应先将皮带放松后，检查皮带是否有磨损，确认完好后再重新将皮带

张紧。切忌将皮带在原基础上直接张紧。

调节皮带张力的大小可按皮带伸长长度来控制，对于我厂提供的皮带，调整张紧后，

其长度应比自由状态下伸长0.6%~0.7%。

操作时，可在皮带未装到皮带轮上之前，在皮带的纤维布上用很细的笔画出两条与

皮带长度方向垂直的线，两线之间的距离为10cm的整数倍数，挂上皮带调整后再量取

其之间的距离直至伸长0.6%~0.7%为止。调整后，必须锁紧主机托板上下的四个锁紧螺

母。

另外，调整时，必须注意两皮带轮的相对位置，两皮带轮的前端面应在同一平面内，

但最多不能相差1mm。

注意：●  绝对不能带电操作。

5.4 更换机油滤芯

A．压缩机停机。

B．观察油分罐上的压力表，待压力显示为“0”时，关闭总电源。

C．在机油滤芯的正下方底座上放置一平托盘（托盘的容积在5升左右）。

D．用皮带扳手或链扳手锁住机油滤芯的下侧有多边形处，沿逆时针方向拧下机油滤芯。

E．将新的机油滤芯内部灌满我厂提供的原装螺杆式压缩机专用油，并在橡胶密封圈上涂一层润滑油，用手拧到油滤头上，拧紧，然后用皮带扳手或链扳手锁住机油滤芯的下侧有多边形处，沿顺时针方向拧紧1/4~1/3圈。

F．取出托盘。

注意：   ●  初次使用压缩机后500小时内，必须更换机油滤芯。

●  更换压缩机油时，必须同时更换机油滤芯。

●  绝对不能带气压、带电操作。

5.5 清理空气过滤器滤芯

A．压缩机停机。

B．观察油分罐上的压力表，待压力显示为“0”时，关闭总电源。

C．打开空气过滤器尾部的三个金属锁扣，取下尾部的封盖，用高压空气吹扫干净空气过滤器壳体的内部，抽出空气过滤器滤芯。

D．用高压空气，从滤芯的内部向外侧吹扫，直至再无灰尘从滤芯上掉落。

E．装回滤芯。

F．将取下的后盖上的黄色除尘帽取下，清理干净内部的杂物，装好除尘帽，盖到空气过滤器的尾部，锁紧锁扣。

注意 ：●  更换、清理滤芯时绝对不能在开机状态下进行，有造成压缩机主机损坏的危险。

●  对于环境恶劣的环境，应增加清理的次数，以避免滤芯被吸穿后，损坏主机。

●  抽出滤芯后，不能再对空气过滤器壳体内灰尘进行吹扫，避免灰尘等被吹入主机，造成主机的损坏。

●  在进气过滤器的内部发现灰尘或油腻时，无论量的多少，都说明此滤芯已经损坏，不能再继续使用，必须更换新的滤芯。

5.6 更换油分滤芯

A．压缩机停机。

B．观察油分罐上的压力表，待压力显示为“0”时，关闭总电源。

C．拆下油分筒体上端盖上所有的连接管，拆下此端盖。

D．取出油分滤芯及垫圈。

E．清除油分筒体端面的密封胶，重新抹好密封胶上垫圈及新的油分滤芯。

F．装好拆下的部分。

注意 ：●  装入回油管时，必须保证回油管插到滤芯的底部。

●  涂抹平面密封胶时必须均匀，中间不能有断胶的现象。

●  绝对不能带气压、带电操作。

5.7 换热器的清理

换热器的干净与否直接影响到排气温度及机油的使用寿命。因此要定期的清理冷却器上的灰尘，保证冷却器的良好换热。清理方法如下：

A．压缩机停机。

B．观察油分罐上的压力表，待压力显示为“0”时，关闭总电源。

C．打开压缩机的所有门。

D．用高压空气从冷却器的外侧（冷却风出口侧）向冷却器的内部仔细吹扫，直至无灰尘杂物排出。

E．将压缩机的内部清理干净，关闭压缩机的门，进入可开机状态。

注意：  ●  严禁用水等液体在机器上清理冷却器 。

●  在出风口增加导风筒时，在靠近冷却器的部位应增加活门，以便清理冷却器。

导风筒的过流面积不能小于冷却器的通风面积，拐弯处应以大圆弧过渡。

●  冷却器上不能堆压任何物体，不能用锐器刮划冷却器的任何部位。

5.8 加注电机轴承润滑脂

电机必须定期的添加润滑脂，应为每隔3000小时添加润滑脂，不然，容易造成电机轴承的损坏，严重损坏电机。

添加的润滑脂必须与原电机填充的润滑脂型号相同（润滑脂的型号及品牌见电机的尾端风扇保护罩、电机名牌或提供压缩机型号，向厂家索取），不同种类的润滑脂混合使用，容易造润滑脂的氧化，使其失去润滑性，引起电机轴承的损坏，导致电机严重损坏，影响贵方的生产。

当润滑脂变质时，必须彻底的更换润滑脂，应先拧下与注油口相对侧的螺塞，从注油口加入与原电机填充的润滑脂型号相同的润滑脂，直至变质的润滑脂都从下面排出，并且有新的润滑脂从下面的螺塞孔排出为止，拧上螺塞即可。前后端轴承进行同样的工作。age000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

6、压缩机的故障及处理方法

- 运行中发生任何异常时，请不要放置不管。应及时查明原因，妥善处理。

- 为了处理万一出现的机械故障，请认真阅读和理解本说明书的内容。

- 充分理解压缩机的构造和机能，是早期发现故障的关键。

| 故障状况 |  | 可能发生的原因 |  | 处理方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无法启动 |  | - 保险丝烧毁 - 热继电器动作 - 主接触器故障 - 启动按钮接触不良 - 电压太低 - 电动机故障 - 主机故障 - 电脑板故障 - 缺相保护继电器故障 |  | - 请电器人员检修更换 - 请电器人员检修更换 - 请电器人员检修更换 - 请电器人员检修更换 - 请电器人员检修更换 - 请电器人员检修更换 - 用手盘动主机轮，若无法转动，与本厂联系。 - 请电器人员检修更换 - 请检查电源线及各接点是否接牢。 |  |
| 过电流 |  | - 电压过低 - 排气压力设定太高 - 油分滤芯堵塞 - 主机故障 - 电器接点松动 |  | - 请电器人员检修 - 重新调节使用压力 - 更换油分滤芯 - 拆检主机或与当地经销商联系 - 拧紧松动点 |  |
| 排气超温 |  | - 润滑油品质变坏或缺少 - 油过滤器堵塞 - 油冷却器堵塞 - 环境温度过高 - 温控阀芯损坏 |  | - 更换或添加润滑油 - 更换油过滤器 - 清扫冷却器 - 加强室内通风 - 拆检温控阀 |  |
| 逆向 |  | - 三相电压不均 - 接线松动 - 相序错误 |  | - 请电器人员检修 - 请电器人员检修 3、颠倒其中的任意两相 |  |
| 排出的空气中 含油量过高，卸载或停机时，从空气过滤器口冒烟 |  | - 回收油用节流过滤器堵塞 - 加油量过大 - 长期的使用压力过低 - 油分滤芯损坏 - 最小压力阀损坏 |  | - 清洗节流过滤器 - 从排油口放油到液位镜的上红线 - 调节用气压力，或增加压缩机 - 更换油分滤芯 - 拆检、维修最小压力阀 |  |
| 故障状况 | 可能发生的原因 |  | 处理方法 |  |  |
| 压缩机不能正常的加载、减荷运行 | - 进气阀损坏 - 压力开关或压力传感器故障 - 电磁阀故障 - 电脑控制板故障 |  | 拆检、维修或更换损坏的部件 |  |  |
| 排气量低于正常值、排气压力难以升高 | - 空气过滤器堵塞 - 进气阀不能完全打开 - 最小压力阀损坏 - 油分滤芯堵塞 - 管路中有泄漏点 - 主机损坏 |  | 1、扫、更换空气过滤器芯 2、检进气阀，更换损坏的件 3、检最小压力阀，更换损坏的件 4、换油分滤芯 5、检修管路 6、检查主机或与厂家当地经销商联系 |  |  |
| 安全阀喷气 | - 气压力超出设定值 - 漏气 - 油分滤芯堵塞 |  | - 设定压力（含压力开关和安全阀） - 更换安全阀 - 更换油分滤芯 |  |  |
| 皮带发出异响 | 皮带打滑 |  | 调整皮带的张力或者更换 |  |  |
| 不使用空气时，压缩机仍频繁的变换工作状态 | - 配管泄漏 - 最小压力阀漏气 |  | - 检修 - 检修或更换 |  |  |

7．服务项目

我厂遵循售后服务与产品质量不可分割的原则，不断的保持产品的完美使用户无

后顾之忧。

凡购买了本公司的产品，我们将为您提供如下的服务：

- 指导新机的安装。

- 负责新机的调试。

- 终身负责机器的维修。

- 终身负责现场机器使用及维修的技术指导。

本公司的产品自交货之日起，保修一年（螺杆式压缩机专用油、油分滤芯、机油过滤

器、空气过滤器滤芯、传动皮带及联轴器弹性块不在保修范围之内。）。在保修期内，若是由于制造质量问题，而造成机器损坏的，本公司负责免费的处理。如是由于用户未按前面介绍的方法操作，而造成压缩机损坏的，不在保修范围之内，将收取一定的费用。

以上的各项服务，凭随机出厂给与用户的“质量保证卡”签发日期为准。

另外，公司每年将对出厂机器给与质量跟踪及访问，以满足用户的需要。

质量保证卡

本产品必须按照《使用说明书》中的规定进行操作，在此前提下，本公司承诺一年的质量保证期。但下列的耗材除外：螺杆式空气压缩机专用油、进气过滤器滤芯、机油过滤器、油分滤芯、传动皮带及联轴器弹性块。

质保期自产品交货之日算起，本公司奉行售后服务是产品质量重要组成部分的原则。

属于下列情况之一的，我们对机器不予保修和承担责任：

- 未严格按照《使用说明书》中的规定操作或运作，引发的机器损坏或造成的人身事故和财产损失。

- 人为的操作失误，造成压缩机损坏或造成的人身事故和财产损失。

- 人为损坏的。

- 未按规定及时进行保养。

- 未使用我厂原装配件，造成压缩机损坏或性能变差。

- 未经我厂书面同意，而随意更改配套元件或进行保护参数设定的。

- 未经我厂书面同意，自行对压缩机结构进行更改的。

- 环境条件与产品规定使用条件差异太大所引起的故障。

- 由于安全阀调整失误，引起的质量事故、人身事故或造成的财产损失。

- 由于不具备开机条件，而强行开机，造成的机器损坏和人身事故或造成的财产损失。

- 压缩空气外的其他气体，引发的机器损坏或造成的人身事故和财产损失。

- 当真空泵使用，引发的机器损坏或造成的人身事故和财产损失。

由于上述原因造成的损失，全部由使用方承担。但我方可有偿的为使用方提供维修服务。

请用户在收到压缩机后，及时地填好回执卡，用快递的方式寄回我公司，使贵方的机器及时地进入我们的保修系统。以免给您造成不必要的损失。谢谢合作！

公司地址：天津市东丽区津塘公路四号桥驯海路43号

邮编：300300  联系电话：022-24390234  传真：022-24398646

保修卡回执单

产品型号：                                     用户名称（盖章）：

出厂编号：

收货日期：     年   月   日

使用日期：     年   月   日                                  年   月   日

（用户凭此单保修）

工作原理系统布置图

电器原理图

压缩机安装尺寸图